| № п/п | Уровень стека OSI | Описание уровня | Протоколы | Суть протокола |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Физический (передача электрических сигналов по физическому каналу связи) |  | Ethernet , wi-fi, DSL |  |
|  | Канальный (формирование пакетов) |  |  |  |
|  | Сетевой (осуществление маршрутизации) |  | IP | Маршрутизируемый протокол, частью которого является адресация сети (IP – адрес), |
|  |  |  | ICMP | Ping и трасировка (показывает полностью путь) |
|  |  |  | ARRP | Определение соответствия IP и МАС адресов хоста |
|  |  |  | DHCP | Назначение динамического IP адреса хоста в LAN |
|  |  |  | STP | Для создания дерева маршрутизации (резервирование) (root коммутатор и root порты) для исключения прегруза сети в ходе передачи по параллельным link между маршрутизаторами multicast сообщений |
|  |  |  | RSTP | Rapid STP (быстрый ) позволяет быстро перестроить сеть |
|  |  |  | ACL | Access list – создание правил на пропуск определенных данных по портам |
|  |  |  | NAT | Для подмены local ip в «белые» адреса (в которых указывается сокет) сокет – порт + local ip |
|  |  |  | OSPF Луче IS-IS | Один из протоколов динамической маршрутизации У каждого маршрутизатора в зоне (до 60) одна и таже таблица маршрутизации после перехода в состояние fullstate, И уже каждый маршрутизатор определяет самостоятельно маршрут для передачи данных |
|  |  |  | - TCP (Transmission Control Protocol) | протокол, гарантирующий надежную, ориентированную на соединение передачу информации с упорядочиванием пакетов и контролем перегрузки. |
|  |  |  | - UDP (User Datagram Protocol) | упрощенный протокол, который отличается минимальными задержками за счет отсутствия контроля доставки пакетов, что делает его удобным для приложений, требующих быстроты, но не обязательной точности доставки. |
|  | Транспортный (передача данных с помощью протоколов TCP и UDP) | - Инициирование соединения; - Сегментация и реорганизация данных; - Управление потоком (буферизация, регулирование отправителя – алгоритм скользящего окна); - Обнаружение и исправление ошибок (контрольные суммы и повторные передачи, исправление ошибок некоторыми протоколами); - Подтверждение доставки (процедура подтверждения, тайм-ауты и повторные отправки, управление потоками); - Мультиплексирование (мультиплексирование, мультиплексирование с использованием портов для прикладного уровня, демультиплексирование) | - SCTP (Stream Control Transmission Protocol) | сочетает в себе надежность и сохранение последовательности TCP с многократной отправкой данных, похожей на UDP. Он эффективен при необходимости тщательного контроля ошибок и имеет высокую стабильность при потере данных. |
|  |  |  | - DCCP (Datagram Congestion Control Protocol) | гарантирует надежную доставку дейтаграмм с двухсторонним синхронным соединением, но без гарантий доставки и последовательности приема пакетов. Он подходит для потокового медиа и других приложений, требующих сокращения задержек. |
|  |  |  | RUDP (Reliable User Datagram Protocol) | расширяет возможности UDP, включая в себя базовые механизмы TCP, такие как подтверждение доставки пакетов и повторную отправку в случае неудавшейся доставки, при это сохраняя простоту и скорость UDP. |
|  | Сеансовый (поддержание сеанса связи и надежное соединение двух сторон) |  | HTTP | Для web |
|  | Уровень представления (гарантируется использование в нужном формате, осуществление шифрования) |  | SMTP | Передача почты |
|  | Прикладной (взаимодействие человека и компьютера, где приложениям доступны сетевые службы) |  | DNS | Назначение IP адресам понятных доменных имен |
|  |  |  | FTP | Передача файлов |